惠州市声环境功能区划分方案

一、总则

为适应城市发展需求，防治城市环境噪声污染，改善区域声环境质量，提高人民群众生活水平，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《声环境质量标准》有关规定和《声环境功能区划分技术规范》相关要求，结合惠州市城市总体规划和实际情况，制定本方案。

二、区划原则

（一）有效地控制噪声污染的程度和范围，提高声环境质量，保障城市居民正常生活、学习和工作场所的安静。

（二）以城市总体规划为指导，按区域规划用地的主导功能，并结合城市规划用地现状的主导功能作为声环境功能区划的依据。

（三）便于城市环境噪声管理和促进噪声治理。

（四）有利于城市规划的实施和城市改造，做到区划科学合理，促进环境、经济、社会协调一致发展。

（五）宜粗不宜细，宜大不宜小。单块的声环境功能区面积，原则上不低于0.5km²。

（六）区分市域范围内建成区与未建成区的声环境功能区划，未建成的规划区内，按其规划性质或按区域声环境质量现状、结合可能的发展划定区域类型。

三、适用范围

（一）本方案适用于惠州市城市规划区范围内的声环境管理。其中，城市规划区为惠城区（含仲恺高新技术产业开发区）和惠阳区（含大亚湾经济技术开发区）行政辖区，总面积2672.3平方公里。

（二）机场周围区域受飞机通过（起飞、降落、低空飞行）噪声的影响不适用于本方案。

四、主要依据

（一）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月)；

（二）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（三）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（四）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014)；

（五）《铁路运输安全保护条例》（2005年4月）；

（六）《广东省高速公路管理条例》（2012年1月9日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）；

（七）《惠州市城市总体规划（2006～2020）》；

（八）《惠州市土地利用总体规划（2006-2020年)》；

（九）《惠州市综合运输体系“十三五”发展规划》；

（十）《惠州市高速公路网规划（2004-2020年）》；

（十一）其他规划等相关资料。

五、声环境功能区类别

按区域的使用功能特点和环境质量要求，结合惠州市实际情况，划分以下5类声环境功能区，具体说明如下：

（一）0类声环境功能区适用区域：康复疗养区等特别需要安静的区域。本方案没有划定0类区。

（二）1类声环境功能区适用区域：以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

（三）2类声环境功能区适用区域：以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

（四）3类声环境功能区适用区域：以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

（五）4类声环境功能区适用区域：道路干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

- 六、各类适用区执行环境噪声标准

各声环境功能区适用的环境噪声等效声级限值见表1。

表1 声环境质量标准     单位：dB（A）

| 类别 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 50 | 40 |
| 1 |  | 55 | 45 |
| 2 |  | 60 | 50 |
| 3 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |
| 注：①“昼间”是指6：00至22：00之间的时段，该时段执行昼间标准；“夜间”是指22：00至次日6：00之间的时段，该时段执行夜间标准；②各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)。 |  |  |  |

七、声环境功能区划分方案

本方案对《惠州市城市总体规划（2006—2020年）》确定的城市规划区进行声环境功能区详细划分，其他区域按本方案有关说明执行。

（一）声环境功能区划结果。

1．1类标准适用区。

1类声环境功能区划方案见表2。

表2 1类声环境功能区划方案

| 编号 | 所属区域 | 名称 | 功能区位置 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-01 | 惠城区 | 墩子自然保护区片区 | 主要包括墩子自然保护区等区域。 | 29.17 |
| Ⅰ-02 | 惠城区 | 古寨水源林县级自然保护区片区 | 主要包括古寨水源林自然保护区等区域。 | 20.34 |
| Ⅰ-03 | 惠城区 | 惠州市行政机关集聚区片区 | 文昌二路、惠博大道、三环北路、惠州大道、云山西路闭合区域。 | 3.73 |
| Ⅰ-04 | 惠城区 | 大石坑县级自然保护区片区 | 主要包括大石坑县级自然保护区等区域。 | 5.36 |
| Ⅰ-05 | 惠城区 | 惠州西湖片区 | 鹅岭西路、鳄湖路、下角南路、下角东路、环城西路、长寿路、西湖路、鹅岭东路闭合区域。 | 3.76 |
| Ⅰ-06 | 惠城区 | 惠州学院片区 | 主要包括惠州学院等区域。 | 1.20 |
| Ⅰ-07 | 惠城区 | 莲塘布县级自然保护区片区 | 主要包括莲塘布县级自然保护区等区域。 | 12.02 |
| Ⅰ-08 | 惠阳区 | 白面石县级自然保护区片区 | 主要包括白面石自然保护区等区域。 | 11.34 |
| Ⅰ-09 | 惠阳区 | 白云嶂自然保护区片区 | 主要包括白云嶂自然保护区等区域。 | 52.40 |
| Ⅰ-10 | 惠阳区 | 黄巢嶂自然保护区片区 | 主要包括黄巢嶂自然保护区等区域。 | 76.37 |
| Ⅰ-11 | 惠阳区 | 大坑自然保护区片区 | 主要包括惠阳大坑自然保护区等区域。 | 28.68 |
| Ⅰ-12 | 惠阳区 | 金桔自然保护区片区 | 主要包括金桔自然保护区等区域。 | 24.95 |
| 合计 |  |  |  | 269.32 |

2．2类标准适用区。

2类声环境功能区划方案见表3。

表3 2类声环境功能区划方案

| 编号 | 所属区域 | 名称 | 功能区位置 | 面积 （km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II-01 | 惠州市区 | 2类声环境功能区 | 除1、3、4类区以外的范围。 | 1968.03 |

3．3类标准适用区。

3类声环境功能区划方案见表4。

表4 3类声环境功能区划方案

| 编号 | 所属区域 | 名称 | 功能区位置 | 面积 （km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ-01 | 惠城区 | 小金口工业集聚区片区 | 广仍路以南、惠州大道以东、金龙大道两侧工业集聚区。 | 3.91 |
| Ⅲ-02 | 惠城区 | 汝湖镇工业集聚区片区 | 惠民大道以西、广惠高速以南、广仍路两侧工业集聚区。 | 1.95 |
| Ⅲ-03 | 惠城区 | 惠州火车站仓储用地片区 | 惠州火车站仓储、物流用地。 | 3.62 |
| Ⅲ-04 | 惠城区 | 南旋工业中心片区 | 东江以南、惠泽大道以西、龙和路沿线两侧工业集聚区。 | 1.57 |
| Ⅲ-05 | 惠城区 | 水口工业集聚区片区 | 东江以东、三环东路以北、龙湖大道沿线两侧工业集聚区。 | 11.33 |
| Ⅲ-06 | 惠城区 | 惠州东江工业园片区 | 惠州东江工业园工业集聚区。 | 2.21 |
| Ⅲ-07 | 仲恺高新区 | 仲恺东江高新科技产业园片区 | 仲恺东江高新科技产业园工业集聚区。 | 5.53 |
| Ⅲ-08 | 仲恺高新区 | 潼湖工业集聚区片区 | 侨冠北路以西、联发大道两侧工业集聚区。 | 4.67 |
| Ⅲ-09 | 仲恺高新区 | 仲恺工业集聚区片区 | 长深高速以东、惠风东三路以西、仲恺大道两侧工业集聚区。 | 7.62 |
| Ⅲ-10 | 仲恺高新区 | 西坑村工业集聚区片区 | 惠环镇西坑村工业集聚区。 | 3.25 |
| Ⅲ-11 | 仲恺高新区 | 陈江工业集聚区片区 | 曙光路、甲子路以西，仲恺路两侧工业集聚区。 | 6.24 |
| Ⅲ-12 | 仲恺高新区 | 沥林工业集聚区片区 | 仲恺八路以南、潮莞高速以北、沥镇路两侧工业集聚区。 | 1.91 |
| Ⅲ-13 | 惠阳区 | 镇隆工业集聚区片区 | 潮莞高速以北、长深高速以东、黄沙水库以西工业集聚区。 | 8.01 |
| Ⅲ-14 | 仲恺高新区 | 惠南工业园片区 | 潮莞高速以北、惠南大道以东、淡水河以西工业集聚区。 | 10.13 |
| Ⅲ-15 | 惠阳区 | 鸿海精细化工基地片区 | 惠州鸿海精细化工基地工业集聚区。 | 2.29 |
| Ⅲ-16 | 惠阳区 | 良井镇工业集聚区片区 | 205县道以东、大沥河及357省道两侧工业集聚区。 | 3.95 |
| Ⅲ-17 | 惠阳区 | 平潭镇工业集聚区片区 | 怡发一路以东、平潭机场以西、324国道两侧工业集聚区。 | 7.48 |
| Ⅲ-18 | 惠阳区 | 新圩镇工业集聚区片区 | 新圩镇工业集聚区。 | 25.35 |
| Ⅲ-19 | 惠阳区 | 秋长工业集聚区片区 | 秋宝路两侧工业集聚区。 | 21.83 |
| Ⅲ-20 | 惠阳区 | 惠阳开发区工业集聚区片区 | 惠南大道以东、沈海高速以北、惠澳大道两侧工业集聚区。 | 14.89 |
| Ⅲ-21 | 惠阳区 | 沙田镇工业集聚区片区 | 沈海高速以北、惠澳大道以东工业集聚区。 | 8.29 |
| Ⅲ-22 | 大亚湾开发区 | 响水河工业集聚区片区 | 响水河工业集聚区。 | 23.62 |
| Ⅲ-23 | 大亚湾开发区 | 大亚湾石化区片区 | 主要包括大亚湾石化区、荃湾港区等工业集聚区。 | 31.49 |
| 合计 |  |  |  | 211.14 |

4．4类标准适用区。

（1）4a类区为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）两侧一定距离范围内区域。

（2）当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

（3）4b类区为铁路干线用地范围外两侧一定距离范围内区域。

4类功能区两侧距离划定要求见表5，4类区主要道路情况见表6。

表5 4类功能区两侧距离的划定要求

| 类别 | 源强类型 | 划分距离（m） | 相邻功能区类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4a类 | 高速公路、城市快速路 | 55 | 1类区 |
|  |  | 40 | 2类区 |
|  |  | 25 | 3类区 |
|  | 一级公路、二级公路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段） | 50 | 1类区 |
|  |  | 35 | 2类区 |
|  |  | 20 | 3类区 |
| 4b类 | 铁路干线 | 55 | 1类区 |
|  |  | 40 | 2类区 |
|  |  | 25 | 3类区 |

表6 4类声环境功能区划方案

| 声功能区类别 | 交通干线类别 | 交通干线名称 |
| --- | --- | --- |
| 4a类 | 城市轨道交通 | 规划区范围内城市轨道交通，主要包括莞惠城际轨道 深惠城际轨道（东线）、深惠城际轨道（西线）、博罗至东莞城际轨道、惠阳至东莞城际轨道、大亚湾至深圳城际轨道、城轨1号线、城轨2号线、城轨3号线、城轨4号线等。 |
|  | 高速公路 | 汕湛高速、S2广河高速、G35济广国家高速、S21广惠高速、河惠莞高速、S20潮莞高速、沙清高速、G15沈海国家高速、S30惠深沿海高速、河惠汕高速、G25长深高速、惠龙高速、S23惠大高速、S27仁深高速、S29从莞高速、G45大广高速。 |
|  | 快速路 | 广惠快速路、惠博快速路、江潼快速路、惠深快速路、中心城区三环路、中心城区四环路、惠阳内环、惠阳外环、大亚湾环线、惠东环线、博罗环线、博罗中部快速路、龙门环线。 |
|  | 城市主次干道 | 惠城区（含仲恺高新区）：惠州大道、惠南大道、惠民大道、惠澳大道、惠博大道、仲恺大道、金龙大道、惠泽大道、演达大道、金山大道、广仍路、三环路、四环路、文华路、文明路、新沥路、三新路、东江路、云山西路、文昌路、龙湖大道、龙和路、梅湖路、下角路、江菱路、鳄湖路、共联路、环城西路、鹅岭路、长寿路、南坛路、南湖路、下埔路、麦地路、东湖西路、大地南路、红花湖路、金榜路、仲恺路、侨冠路、曙光路、国道205、国道324、省道120、省道254、省道357、县道199、县道202、县道203、县道204、县道205、县道208、县道209、县道226、县道227。 |
|  |  | 惠阳区（含大亚湾开发区）：白云路、人民路、开城大道、金惠大道、淡澳大道、惠澳大道、石化大道、万顺路、长安路、叶挺路、中山路、承修路、爱民路、将军路、秋宝路、秋湖路、金秋大道、内环路、北环路、东华大道、卢屋路、大浦南路、石富路、龙富路、和兴路、御和路、东风路、银瓶路、沥镇路、惠台路、中兴路、西南大道、安惠大道、滨海大道、进港大道、疏港大道、惠州港大道、新澳大道、西一大道、西二大道、西三大道、北澳大道、澳霞大道、陈淡大道、霞光二路、龙兴路、龙海一路、龙海二路、龙海三路、龙山一路、国道205、省道254、省道356、省道357、省道358、县道205、县道206、县道208、县道225。 |
|  |  | 规划路：龙南线、新永线、大福线、东江景观大道、平沥线、梁宝线、高淡线、松淡线、吉澳线、高潭线、石白线、多吉线、石新线、龙港线、公龙线、南园线、地博线、稔平半岛环线。 |
|  | 内河航道 | 东江内河航道。 |
| 4b类 | 铁路干线 | 广汕客运专线、厦深铁路、京九客运专线、京九铁路、杨平铁路、惠大铁路。 |

（二）其他规定。

1．乡村区域。

（1）位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求；

（2）村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求；

（3）集镇执行2类声环境功能区要求；

（4）独立于村庄、集镇之外的工业、仓储、物流集中区执行3类声环境功能区要求；

（5）位于交通干线两侧一定距离（参考GB/T15190第8.3条规定）内的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。

2．其他区域。

（1）大型工业区中的生活小区，根据其与生产现场的距离和环境噪声现状水平，可从工业区中划出，定为2类或1类声环境功能区；

（2）铁路和城市轨道交通（地面）场站、公交枢纽、港口站场、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域，划为4a类或4b类声环境功能区；

（3）近期内区域功能与规划目标相差较大的区域，以用地现状作为区划的主要依据；随着城市规划的逐步实现，及时调整声环境功能区；

（4）未建成的规划区内，按其规划性质或按区域声环境质量现状，结合可能的发展划定区域类型。

八、其他

（一）本方案自公布之日起实施。

（二）本方案由市环保局负责解释。

公开方式：主动公开