自动扶梯技术规格

| 扶梯编号 | 05#、06#、07#、08# |
| --- | --- |
| 梯 种 | 自动扶梯 |
| 台 数 | 4 |
| 公称宽度（mm） | 1200 |
| 额定速度（mm） | 30 |
| 倾斜角度（°） | 35 |
| 提升高度（mm） | 05#、06#：4200；07#、08#：3600 |
| 投影长度（mm） |  |
| 扶梯工作类型 | 普通型 |
| 中间支承数 | 0 |
| 水平级数 | 2 |
| 电源 | 动力电源：380V/50Hz; 照明电源： 220V/50HZ |
| 制作标准 | GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 |
| 控制方式 | 微机 |
| 使用环境 | 室内 |
| 扶手带颜色 | 黑色 |
| 梯级踏板/踢板 | 铝合金（铝原色） |
| 梳齿 | 合成树脂 |
| 围裙板 | 喷涂钢板 |
| 内盖板 | 喷涂钢板 |
| 外盖板 | 喷涂钢板 |
| 楼层板宽度 | 1360 |
| 楼层板 | 铝合金 |
| 警示牌 | 30°左侧警示牌，1个/台，由卖方负责 |
| 发货方式 | 汽车运输 |
| 扶梯主机类型 | 立式主机 |
| 外盖板防爬装置数量 | 1个/台，由卖方负责 |
| 外盖板防爬装置 | 买方负责 |

| 标准功能 | 限速保护 | 急停按钮保护 | 制动距离过长检测 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 裙板防护（毛刷） | 扶手带入口保护 | 电磁制动器 |
|  | 梯级缺失保护 | 扶手带入口保护 | 欠相、反相过流保护 |
|  | 故障报警 | 抱闸状态监控 | 控制柜重要器件监控 |
|  | 扶梯服务支援系统 | 扶手带速度监控 | 梯级静电刷 |
|  | 非操作逆转保护 | 驱动链安全保护 | 楼层板安全保护 |
|  | 安全电路 | 梯级链安全保护 | 梯级下陷安全保护 |
| 选配功能 | 润滑装置（非自动） |  |  |
|  | 扶梯/人行道服务支援系统：保修期及买方或用户与卖方或其分支机构签订有偿保养协议时，卖方免费提供服务（为确保电梯服务支援系统功能的正常使用，用户需保证电梯安装场所的GPRS信号良好）。保修期满买方或用户未与卖方或其分支机构签订有偿保养协议时，卖方有权终止服务并拆除装置（不影响电梯使用）。 |  |  |
| 买方须按GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》要求设置必要的防滑行装置、阻挡装置、出入口阻挡装置。 |  |  |  |