2014年3月惠州市近岸海域水质状况

一、监测概况

根据《关于印发〈广东省近岸海域环境监测点位布设方案〉的通知》（粤环〔2003〕218号）的要求，从2004年起，广东省近岸海域环境监测惠州市辖区内设有3个功能区监测点位，分别为海龟自然保护区、大亚湾北部养殖区和小鹰嘴养殖区；3个环境质量点位，分别为大亚湾东部养殖区（大亚湾）、大亚湾东部养殖区（巽寮）和海龟自然保护区。常规监测项目为21项（分别为水温、pH值、悬浮物、大肠菌群、粪大肠菌群、溶解氧、化学需氧量、无机氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、活性磷酸盐、汞、镉、铅、砷、铜、锌、石油类、非离子氨和盐度）；功能区点位监测频次为一年三次，分别为3月、7月和10月上旬；质量点位监测频次为一年二次，分别为3月和10月，其中，3月进行质量点位的全项目分析（共32项，主要还包括六六六、滴滴涕等有机项目）。

二、水质状况

2014年3月，质量点位水质均达到《海水水质标准》（GB3097—1997）一类标准，功能区点位海龟自然保护区和小鹰嘴养殖区水质达到一类标准，大亚湾北部养殖区水质达到二类标准，满足海水功能目标要求。

惠州市环境保护监测站

2014年5月13日

附表1 近海海域水质状况评价表

| 序号 | 监测点位 | 点位性质 | 功能目标 | 2014年3月 水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海龟自然保护区 | 功能、质量 | 一类 | 一类 |
| 2 | 大亚湾北部养殖区 | 功能 | 二类 | 二类 |
| 3 | 小鹰嘴养殖区 | 功能 | 二类 | 一类 |
| 4 | 大亚湾东部养殖区（大亚湾） | 质量 | 一类 | 一类 |
| 5 | 大亚湾东部养殖区（巽寮） | 质量 | 一类 | 一类 |